| Table de dimension du filetage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angle du filet:: |  |  | 60° | 60° | 60° | 55° | 55° | 60° | 60° |
| diamètre nominale en mm | désignation |  | métrique | métrique à pas fin |  | WW | BSF | UNC | UNF |
|  | métrique | non métrique | pas en mm |  |  | nombre de filets par pouce |  |  |  |
| 1,00 | M1 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| 1,20 | M1,2 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| 1,60 | M1,6 |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | M2 |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |
| 2,18 |  | NR.2 |  |  |  |  |  | 56 | 64 |
| 2,50 | M2,5 |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |
| 2,51 |  | NR.3 |  |  |  |  |  | 48 | 56 |
| 2,84 |  | NR.4 |  |  |  |  |  | 40 | 48 |
| 3,00 | M3 |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| 3,16 |  | 1/8" |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 3,18 |  | NR.5 |  |  |  |  |  | 40 | 44 |
| 3,50 | M3,5 |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |
| 3,51 |  | NR.6 |  |  |  |  |  | 32 | 40 |
| 3,95 |  | 5/32" |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 4,00 | M4 |  | 0,70 |  |  |  |  |  |  |
| 4,17 |  | NR.8 |  |  |  |  |  | 32 | 36 |
| 4,50 | M4,5 |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
| 4,74 |  | 3/16" |  |  |  | 24 |  |  |  |
| 4,83 |  | NR.10 |  |  |  |  |  | 24 | 32 |
| 5,00 | M5 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |
| 5,49 |  | NR.12 |  |  |  |  |  | 24 | 28 |
| 6,00 | M6 |  | 1,00 | 0,75 |  |  |  |  |  |
| 6,32 |  | 1/4" |  |  |  | 20 | 26 | 20 | 28 |
| 7,00 | M7 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7,91 |  | 5/16" |  |  |  | 18 | 22 | 18 | 24 |
| 8,00 | M8 |  | 1,25 | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9,49 |  | 3/8" |  |  |  | 16 | 20 | 16 | 24 |
| 10,00 | M10 |  | 1,50 | 1,25 | 1,00 |  |  |  |  |
| 11,08 |  | 7/16" |  |  |  | 14 | 18 | 14 | 20 |
| 12,00 | M12 |  | 1,75 | 1,50 | 1,25 |  |  |  |  |
| 12,66 |  | 1/2" |  |  |  | 12 | 16 | 13 | 20 |
| 14,00 | M14 |  | 2,00 | 1,50 |  |  |  |  |  |
| 14,25 |  | 9/16" |  |  |  | 12 | 16 | 12 | 18 |
| 15,83 |  | 5/8" |  |  |  | 11 | 14 | 11 | 18 |
| 16,00 | M16 |  | 2,00 | 1,50 |  |  |  |  |  |
| 18,00 | M18 |  | 2,50 | 2,00 | 1,50 |  |  |  |  |
| 19,00 |  | 3/4" |  |  |  | 10 | 12 | 10 | 16 |
| 20,00 | M20 |  | 2,50 | 2,00 | 1,50 |  |  |  |  |
| 22,00 | M22 |  | 2,50 | 2,00 | 1,50 |  |  |  |  |
| 22,18 |  | 7/8" |  |  |  | 9 | 11 | 9 | 14 |
| 24,00 | M24 |  | 3,00 | 2,00 | 1,50 |  |  |  |  |
| 25,35 |  | 1" |  |  |  | 8 | 10 | 8 | 12-14 |
| 27,00 | M27 |  | 3,00 | 2,00 | 1,50 |  |  |  |  |
| 28,52 |  | 1.1/8" |  |  |  | 7 | 9 | 7 | 12 |
| 30,00 | M30 |  | 3,50 | 2,00 | 1,50 |  |  |  |  |
| 31,69 |  | 1.1/4" |  |  |  | 7 | 9 | 7 | 12 |
| 33,00 | M33 |  | 3,50 | 2,00 | 1,50 |  |  |  |  |
| 34,86 |  | 1.3/8" |  |  |  | 6 | 8 | 6 | 12 |
| 36,00 | M36 |  | 4,00 | 3,00 | 1,50 |  |  |  |  |
| 38,04 |  | 1.1/2" |  |  |  | 6 | 8 | 6 | 12 |
| 39,00 | M39 |  | 4,00 | 3,00 | 1,50 |  |  |  |  |